烟台市医疗急救站建设标准（试行）

（烟卫医[2008]36号，烟台市卫生局）

医疗急救站是由急救通信设备、急救车辆、急救医疗设备、急救药品和相应的急救人员组成，能够单独完成院前和院内急救任务的基本单位。为加强我市医疗急救工作，提高医疗急救质量，为广大患者提供安全、有效、及时的医疗急救服务，特制定本标准。按照服务能力和服务范围，急救站分为三级、二级和一级。

一、急救站的基本建设标准

急救站分为一、二、三级，建设标准如下：

（一）二级急救站

1、场地要求、科室设置和基本医疗设备

急救站（急诊科）应设置于门诊相对独立的区域，位置便于病人就诊；有停放救护车辆的专用场地和急救专用通道，便于救护车停靠及运送病人的车辆直接到达。

急救站应设有接诊服务台、急诊诊室（包括内、外、妇产、儿、眼科、耳鼻喉科等诊室，其中内科、外科、儿科必设）、处置室、治疗室、抢救室、重症监护室、观察室（病房）、外科清创室、化验室、影像科、药房、调度室等科室（有条件的可设手术室），同时设有独立的（或设有专门急诊窗口的）挂号处和收费处，常年24小时值班。其中抢救室要求设抢救床不少于2张，观察室（病房）设观察床（病床）不少于10张，重症监护室设监护病床3-5张；清创室要求设清创手术台不少于1张；治疗室要求20平方米以上，可供打石膏、灌肠、换药等治疗。急救站大厅宽敞，业务用房布局合理，各室独立，采光、通风良好，站内各种指引牌要鲜明准确，就诊路线清晰通畅。

急救站基本设备包括：氧气瓶、心电图机、除颤监护仪、心电监护仪、呼吸机、洗胃机、移动式担架车、抢救车、抢救床、气管切开包、气管插管器械、简易呼吸器、脑保护降温设施、吸引器、胃肠减压器、缝合包、开胸包、胸穿包、腹穿包、腰穿包、静脉切开包、导尿包、接生包、腰椎穿刺包、脑室减压包、心肺复苏仪，有手术室的应配有氧气、负压吸引器、多功能手术床、麻醉机等，有条件的可配备床边B超、床边X线机、床边血滤机以及配有氧气、负压、电源插座的中央塔等。

2、人员配置及要求

（1）急救站（急诊科）由一名主管医疗的副院长分工负责领导急诊急救工作，并设主任1名，由高级技术职称的医务人员担任，全面负责急救站临床医疗和行政管理工作。

（2）每急救单元配备急救医师、护士、驾驶员各1名，有条件的急救站可为每急救单元配备担架员1名，服装、急救装备全市统一。

医师：具备执业医师资格，并经卫生行政部门注册，责任心强，技术熟练，有3年以上临床工作经验，经过规范的院前急救培训，并考核合格。进修、实习医师不得单独值班。

护士：具备执业护士资格，有2年临床实践经验，责任心强，技术熟练，服务态度好，经过规范的院前急救培训，并考核合格。

驾驶员：要求男性，有2年以上驾驶经验，技术熟练，身体健康，责任心强，职业道德良好。驾驶员要接受规范的院前急救培训并考核合格，可同时承担担架员职责。

担架员：要求男性，身体健康，熟练掌握搬运技术、心肺复苏技术等，具有良好职业道德，经过规范的院前急救培训，并考核合格。

（3）每临床科室至少有1名取得主治医师以上职称的临床执业医师，每医技科室至少有1名相应专业的中级以上职称人员。全站至少有1名取得主管护师以上职称的执业护士。 急救站工作人员要相对固定（至少一年），并报市120急救指挥中心备案。

3、急救车辆及车单元装备

急救站应至少配备5辆符合国家标准、车况良好的救护车，其中至少一辆为监护型救护车。救护车标识要求全市统一，车身颜色为白色、贴有反光红杠，车身两侧统一喷涂中英文“×××医院急救站”，上方为中文、下方为英文，车身两侧车门喷涂国际通用“蛇杖”急救标志，车身前脸喷涂“急救”，后门喷涂“急救、120”，配有急救警灯、警报器。救护车实行24小时值班制，每天至少保证3组以上救护车在岗待命。

救护车应按要求配置车载单元急救设备和药品，做到配置齐全，放置规范（详见附件1）。

4、通讯设备

（1）急救站：须按规定配备有关通讯设备，与市120急救指挥中心联网。

（2）急救车辆：每车须按规定配备车载信息终端，并与市120急救指挥中心联网。

5、急救站各项工作制度健全，诊疗护理操作规范落实到位。

（二）三级急救站

三级急救站在符合基本标准的同时，还需满足以下要求：

仪器需配备床边监护仪、床边B超、床边X线机、床边血滤机以及配有氧气、负压、电源插座的中央塔等。急诊抢救室设抢救床不少于4张，观察室（病房）设观察床（病床）不少于20张，重症监护室设监护病床8～12张，清创室要求设清创手术台不少于1张治疗室要求20平方米以上，可供打石膏、灌肠、换药等治疗；另设急诊手术室，按无菌手术室要求设置，配备手术台2张以上；急救站每临床科室至少有1名取得副主任医师以上职称的临床执业医师，每医技科室至少有1名相应专业中级以上职称的人员，护士按照国家、省有关规定配备，全站至少有2名取得主管护师以上职称的执业护士。

（三）一级急救站

1、科室设置、场地要求和基本医疗设备

急救站应设有综合急诊诊室、抢救室和调度室等，其中诊室面积不少于20平方米，抢救室应设于综合诊室侧旁，面积不少于15平方米，最好与综合诊室有侧门相通，便于医务人员人力调配。场地要求同二级以上急救站。

基本设备包括：心电图机、心电监护仪、洗胃机、呼吸机（简易呼吸机）、简易呼吸器、吸引器、气管插管器械、氧气瓶、气管切开包、导尿包、接生包、缝合包、移动式担架车、各类型夹板。各类设备保持完好，能保证随时使用。

2、人员配置及要求

人员要求内、外、儿科医生配备齐全，相对稳定，在急诊室工作至少半年以上，接受过急救专业知识培训，有1名主治医师或高年资住院医师（专业工作5年以上）担任负责人。按医生：护士＝1：2比例配备护理人员，并配有护师或在急诊室工作3年以上的护士担任护士长。

3、急救车辆及车单元装备

急救站至少配备2辆救护车，并保证 24小时在岗待命。救护车要求及药械配备同二级以上急救站标准。

4、通讯设备。按照二级以上急救站标准执行。

5、急救站各项工作制度健全，诊疗护理操作规范落实到位。

二、急救站的监督管理

1、医疗急救站由卫生行政部门统一管理，急救工作要服从市120急救指挥中心的统一指挥调度。各急救站要认真贯彻执行国家、省及市有关法律法规，严格遵守急救站工作制度、院前急救工作规范及流程、各级各类人员岗位职责、技术操作规程和奖惩制度。

2、严格执行收费标准，服务项目明码标价。

3、统一使用院前急救病历（见附件2、3）。

4、及时维护通讯设备、车辆，定期进行车辆消毒。

5、严格执行院前急救的统计上报制度（见附件4）。

三、急救站统计考核指标

1、日间派出救护车时间≤3分钟、夜间派出救护车时间≤5分钟；

2、120呼叫后急救车出车率达100%；

3、救治有效、稳定率≥90%；

4、急救途中死亡率≤2%；

5、医疗事故发生次数为0；

6、急救物品完好率100%；

7、通讯设备完好率100%；

8、急救车辆完好率100%；

9、万元以上设备仪器完好率≥95%；

10、甲级病历率≥90%；

11、一人一针一管执行率100%；

12、常规器械消毒灭菌合格率100%；一次性注射器、输液（血）器用后，急救站（点）集中处置消毒并毁形率100%；

13、患者对急救满意率≥85%；

14、完成指令性任务100%；

15、来信来访处理率100%。